OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZIMOWEGO  UTRZYMANIA chodników-ciągów pieszych, schodów terenowych, zatok parkingowych oraz dróg komunikacyjnych z wjazdem do parkingu podziemnego  na terenie wokół hali widowiskowo sportowej Urania w Olsztynie, Al. M. J. Piłsudskiego 44

W SEZONIE ZIMOWYM 2024/2025

1. W s t ę p.

Zimowe utrzymanie, zimowe oczyszczanie chodników-ciągów pieszych, schodów terenowych, zatok parkingowych oraz dróg komunikacyjnych z wjazdem do parkingu podziemnego  na terenie wokół hali widowiskowo sportowej Urania w Olsztynie, Al. M. J. Piłsudskiego 44 - są to prace w ramach bieżącego utrzymania, mające na celu zmniejszenie zakłóceń dla ruchu pieszych wywołanych takimi czynnikami pogodowymi jak opady śniegu oraz śliskość zimowa.

Do zimowego utrzymania chodników-ciągów pieszych, schodów terenowych, zatok parkingowych oraz dróg komunikacyjnych z wjazdem do parkingu podziemnego  zalicza się:

- przygotowanie organizacyjne realizowane przez firmy wykonawcze,

- przygotowanie materiałów do zwalczania śliskości,

- usuwanie śniegu i lodu chodników-ciągów pieszych, schodów terenowych, zatok parkingowych oraz dróg komunikacyjnych z wjazdem do parkingu podziemnego   ,

- zwalczanie śliskości, poprzez stosowanie materiałów uszorstniających, a także odkucie lodu powstającego na chodników-ciągów pieszych, schodów terenowych, zatok parkingowych oraz dróg komunikacyjnych z wjazdem do parkingu podziemnego   ,

- drobne prace porządkowe po sezonie zimowym, wynikające wyłącznie z organizacji prac przez wykonawcę, np. opróżnienie i wywóz skrzynek z piaskiem ustawionych 
do posypywania schodów terenowych.

2. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem specyfikacji technicznej podstawowej  są wymagania techniczne dla robót i prac prowadzonych w ramach zimowego utrzymania, zimowego oczyszczania, oraz jakościowe dla materiałów służących do zwalczania śliskości.

3. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja obowiązuje przy przygotowaniu, wykonawstwie oraz odbiorze robót        i usług w ramach zimowego odśnieżania i oczyszczania chodników-ciągów pieszych, schodów terenowych, zatok parkingowych oraz dróg komunikacyjnych z wjazdem do parkingu podziemnego  na terenie wokół hali widowiskowo sportowej Urania w Olsztynie, Al. M. J. Piłsudskiego 44, prowadzonych systemem zleceń, zgodnie z załączonymi standardami. Przy ustalaniu zakresu rzeczowego robót ma zastosowanie Ustawa   z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399.)

4. Wymagania ogólne i jakość robót.

Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji technicznej odpowiedzialny jest wykonawca robót -         w zakresie określonym w specyfikacji.

Materiały do uszorstniania lodu, zlodowaciałego i ubitego śniegu

- piasek o uziarnieniu do 2 mm, wg PN-EN 13043:2004,

- kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm (zalecane do uszorstnienia ubitego śniegu), wg PN-EN 13043:2004,

- Chlorek magnezu zgodnie z  instrukcją eksploatacji i konserwacji obiektu hali widowiskowo -sportowej „Urania” w Olsztynie wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz z zagospodarowaniem terenów przyległych Hala widowiskowo-sportowa Urania w Olsztynie

UWAGA: niedopuszczalne jest stosowanie soli do zwalczania śliskości, oraz mieszanki piasku z solą do zwalczania skutków gołoledzi lub lodowicy!

5. Przygotowanie sprzętu.

W okresie do 30 października należy dokonać przeglądu i remontu sprzętu do odśnieżania             i zwalczania śliskości.

Sprzęt powinien być przygotowany w takim stopniu aby mógł być gotowy do użycia zgodnie       ze standardami i warunkami określonymi w niniejszym OPZ.

6. Przygotowanie, składowanie i dawkowanie materiałów do zwalczania śliskości zimowej.

Materiały stosowane do zwalczania śliskości zimowej powinny być składowane w magazynach stałych lub tymczasowych składowiskach. 
Wielkość składowisk i ich usytuowanie powinny wynikać z wielkości przewidzianych zadań oraz przyjętej technologii zwalczania śliskości.

7. Gromadzenie materiałów.

Przed sezonem zimowym do 30 października należy zgromadzić odpowiedni zapas materiałów w ilości wystarczającej do 2 - tygodniowego prowadzenia prac.

8. Warunki techniczne jakim muszą odpowiadać środki do zwalczania 
       śliskości zimowej.

- Materiały uszorstniające stosowane do zwalczania śliskości zimowej powinny odpowiadać warunkom określonym w następujących normach:

- piasek o uziarnieniu do 2mm; pozostałe cechy fizykochemiczne zgodne z Polską Normą PN-EN 13043:2004 (Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek).

- 9. Dawkowanie materiałów uszorstniających.

- Piasek rozsypywany na schodach i chodnikach powinien być dawkowany w ilości od 60 
do 150g/m2. Uszorstnienie lodu lub zlodowaciałego śniegu dokonuje się poprzez rozsypanie piasku w ilości 60-100 g/m2 jednorazowo. Uszorstnienie ubitego śniegu dokonuje się poprzez posypanie piaskiem w ilości 100-150 g/m2.

- Należy zwracać szczególną uwagę na równomierność rozsypania materiałów.

- 10. Odpowiedzialność za stosowanie materiałów niezgodnych z warunkami ustalonymi przez Hala Olsztyn sp. z o.o..

- W przypadkach stwierdzenia przez Hala Olsztyn sp. z o.o., że wykonawca stosuje materiały niezgodne ze specyfikacją obciąża się wykonawcę karami zgodnie z umową aż do zerwania umowy włącznie.

- 11. Wymogi Sprzętowe.

- Wykonawca jest zobowiązany do posiadania niezbędnych narzędzi oraz sprzętu w tym opłużonych ciągników kołowych wyposażonych w szczotki przednie do zamiatania świeżego śniegu niezbędnych do wykonania usługi zimowego utrzymania, zimowego oczyszczania chodników-ciągów pieszych, schodów terenowych, zatok parkingowych oraz dróg komunikacyjnych z wjazdem do parkingu podziemnego  na terenie wokół hali widowiskowo sportowej Urania w Olsztynie, Al. M. J. Piłsudskiego 44.

12. Odśnieżanie i uszorstnianie chodników-ciągów pieszych, schodów terenowych, zatok parkingowych oraz dróg komunikacyjnych z wjazdem do parkingu podziemnego  .

Schody odśnieża się i uszorstnia ręcznie, przy użyciu narzędzi. Chodniki, ciągi piesze, zatoki parkingowe oraz drogi komunikacyjne mogą być odśnieżane mechanicznie przy użyciu opłużonych ciągników kołowych,, a także przy pomocy szczotek przednich do zamiatania świeżego śniegu. Posypywanie chodników może być wykonywane mechanicznie przy użyciu posypywarek mechanicznych.  Do usuwania śliskości na schodach od strony ulicy Piłsudskiego oraz ciągu pieszym pomiędzy budynkiem Hali a lodowiskiem należy używać jedynie chlorku magnezu.

W okresie odwilży, kiedy podłoże gruntowe jest nawodnione, należy zwracać szczególną uwagę na pracę sprzętu mechanicznego na chodnikach - w celu uniknięcia uszkodzeń nawierzchni.

Odśnieżanie, należy prowadzić na bieżąco. Zamawiający wydaje każdorazowo decyzję o użyciu sił i środków do zwalczania skutków zimy na terenie  wokół Hali Widowiskowo Sportowej Urania w OLSZTYNIE – w celu doprowadzenia ich do stanu zgodnego z przyjętymi standardami zimowego utrzymania.

Po nocnych opadach odśnieżanie należy ukończyć do godziny 700 lub najpóźniej w ciągu 1 godziny od chwili ustąpienia intensywnych opadów.

Śnieg z utrzymywanych obiektów winien być pryzmowany na krawędzi chodnika a jego nadmiar na bieżąco wywożony.

Pryzmowanie śniegu na chodniku lub poboczu należy wykonywać w sposób nie powodujący utrudnień w ruchu pieszych, nie powodujący znacznego zwężenia chodnika lub pobocza oraz nie utrudniający dostępu do przejść dla pieszych.

Wywożenie nadmiaru śniegu polega na zebraniu ręcznym lub mechanicznym śniegu w przypadkach gdy zachodzi obawa, że może nastąpić utrudnienie dla ruchu pieszego.

Na utrzymywanych obiektach nie może zalęgać więcej niż 2 cm śniegu.

9. Zasady odbioru robót zimowych.

Odbiorowi podlega każde zlecenie czynności zimowego utrzymania. Odbiór odbywa się po zrealizowaniu zadania i zgłoszeniu przez wykonawcę osobiście lub telefonicznie tego faktu.

Odbiór robót jest podstawą do sporządzenia kosztorysu powykonawczego, a następnie faktury  za wykonane prace.

Użyte materiały winny być zaakceptowane przez zleceniodawcę. W przypadku użycia materiałów nie zaakceptowanych przez zamawiającego, wykonawca ponosi koszt całkowitego ich usunięcia, jeśli zajdzie taka potrzeba.

W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionych odstępstw od standardów, wykonawca ponosi kary zgodnie z podpisaną umową.

Materiały uszorstniające winny odpowiadać normom  wymienionym w OPZ.